PERSIANA DI SICUREZZA BLINDATA IN ACCIAIO CERTIFICATE IN CLASSE 3

- Caratteristiche costruttive:

( ACCIAIO F E 37 LEX A 0 0 UNI 5334 )

  - Struttura portante con profilo in lamiera  pressopiegata di spessore mm. 2 + 2.

  - Bacchette orizzontali alette elettrosaldate a blocco con la struttura portante.

  - Battute centrali e perimetrali elettrosaldate a blocco con la struttura portante, spessore mm.2,5.

  - Bocca di lupo contro lo strappo per taglio cardini elettrosaldata alla struttura in rostri fissi.

  - Telaio di tenuta a perimetro completo (sui 4 lati) con profilo  elettrosaldato di adeguato  spessore.

  - Cardini di sostegno con rotazione su cuscinetto a sfera antilogorio.

  - Antisfilamento ovaline con doppia saldatura.

- Caratteristiche di protezione antiruggine e verniciatura :

  - Zincatura completa  con decappaggio

  - Verniciatura (campionario RAL) poliuretanica in bicomponente data a polveri.

  - FINITURA GRINZ-   colore RAL 6005  finitura

- Accessori compresi :

  - Cariglione di chiusura interposto tra i battenti (solo per battente doppio).

  - Serratura azionabile per sblocco persiana, catenacci alto e basso, dotata di chiave per chiusura interna:

  - Cilindro a profilo europeo “Piccioni” con tessera per riproduzione autorizzata. N° 03 chiavi in dotazione.

  - Catenacci alto basso girevoli contro il taglio con mola

  - Maniglia interna per apertura colore ottone.

  - Colori RAL standard  8017-6005